МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СРЕДНЕТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОВЕТ СРЕДНЕТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

«___»  __________  2017                                                                                                    № ____

п. Молодежный

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Среднетымского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Среднетымского  сельского поселения,

Совет Среднетымского сельского поселения РЕШИЛ:

- Утвердить  нормативы градостроительного проектирования Среднетымского сельского поселения.

- Разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования Зырянского сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: http://fgis.minregion.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3.        Настоящее решение обнародовать в установленном Уставом порядке.

4.     Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета, Глава

Среднетымского с/поселения		                                                 В.Б.Данилов

Нормативы градостроительного проектирования

Среднетымского сельского поселения

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Нормативы градостроительного проектирования Среднетымского сельского поселен6ия (далее – Нормативы) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, автомобильных дорог местного значения, физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с Генеральным планом Среднетымского сельского поселения, утвержденного решением Совета Среднетымского сельского поселения от 02.12.2013 года № 41 (разработчик ООО «КПБ ГРАДЭКОПРОМ», 141231 Московская область, Пушкинский район, п.Лесной, ул.Центральная дом 5)

  - Нормативы разработаны с целью решения следующих задач:

- Установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

- Создание условий для планирования территорий Среднетымского сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового назначения, транспортной инфраструктуры;

- Обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения;

- Обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям повышения качества жизни населения.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

2.1.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт/ч | 727 | Генеральный план Среднетымского сельского поселения | Материалы по обоснованию Том 2, часть 2, раздел 2.2. |

    - Обоснование расчетных показателей:

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Генеральным планом Среднетымского сельского поселения  (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Том 2, часть 2, раздел 2..2, таблица 2.2.6)  в соответствии Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 года № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области»

### 2. 2  Объекты, относящиеся к области теплоснабжение.

2.2.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей (ЖКС, пром. объекты, собственные нужды, потери в сетях) | Гкал/час | 0,03630 | Генеральный план Среднетымского сельского поселения | Материалы по обоснованию, Том 2 часть 2, раздел 2 |

2.2.2  Обоснование расчетных показателей:

Норматив тепловых нагрузок потребителей установлены  Генеральным планом Среднетымского сельского поселения    в соответствии с СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99)  и  СП 124.13330.2012  «Свод правил. Тепловые сети» (актуализированная редакция  СНиП 41-02-2003).

2.3. Объекты, относящиеся к области водоснабжения:

2.3.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление для населения на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 160 | Генеральный план Среднетымского сельского поселения | Материалы по обоснованию. Том 2,часть 2 раздел 2.2. таблица 2.2.4 |

2.3.2. Обоснование расчетных показателей:

Нормативы водопотребления установлены Генеральным планом Среднетымского сельского поселения  (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Том 2, часть 2, раздел 2..2, таблица 2.2.4)  в соответствии с Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 года № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области»

2.4. Автомобильные дороги местного значения:

2.4.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 125 | Генеральный план Среднетымского сельского поселения | Материалы по обоснованию. Том 2, часть 2, раздел 2.1. таблица 2.1.11 |
|  | Среднетымское сельское поселение |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 41,7 | Генеральный план Среднетымского сельского поселения | Материалы по обоснованию. Том 2, часть 2, раздел 2.1., таблица 2.1.11 |

2.4.2. Обоснование расчетных показателей

Нормативы улично-дорожной сети установлены Генеральным планом Среднетымского сельского поселения  (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Том 2, часть 2, раздел 2.1; таблица 2.1.11) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты дошкольного образования.

2.5.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | % | 85 | Генеральный план Среднетымского сельского поселения | Материалы по обоснованию. Том 2, часть 2, раздел 2.2., таблица 2.1.10 |

2.5.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями установлены Генеральным планом Среднетымского  сельского поселения  (материалы по обоснованию Генерального плана, Том 2, часть 2, раздел 2.2; таблица 2.1.10) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты начального  общего, основного общего и среднего общего образования.

2.6.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения. | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общеобразовательными организациями | % | 175 | Генеральный план Среднетымского сельского поселения | Материалы по обоснованию. Том 2, часть 2, раздел 2.2., таблица 2.1.10 |

    - Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами образования установлены Генеральным планом Среднетымского сельского поселения (материалы по обоснованию Генерального плана, Том 2, часть 2, раздел 2.2., таблица 2.1.10) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

2.7. Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта

2.7.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | га на 1000 чел. |  | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", | Приложение Ж |
| 2 | Спортивные залы | м2 пола на 1000 чел. |  |  |  |

2.7.2. Обоснование расчетных показателей:

Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области здравоохранения

2.8.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в амбулаторной помощи, на 1000 жителей | посещений/ смена | 17,6 | СП 30-102-99 "Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства" |  |
| 2 | Потребность в поликлинической помощи, на 1000 жителей | м2 общей площади | 50,0 |  |  |
| 3 | Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи | мин | 15 (с исполь зованием транспорта) | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", |  |

2.8.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящимся к области здравоохранения установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

# 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Среднетымского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой  Генерального плана Среднетымского сельского поселения,  разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Среднетымского сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане Среднетымского сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Среднетымского  сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения,  в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Среднетымского сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Среднетымского сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Среднетымского сельского поселения, а также  при внесении изменений в  указанные документы;

-  при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Среднетымского сельского поселения.

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Среднетымского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Среднетымского сельского поселения, документации по планировке территорий.